# Etude des transformations de phase et des propriétés physico-chimiques des alliages à base d'aluminium

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Lamrous; Douniazed/ Debili, Yacine/ Université Badji Mokhtar/ |
| Nombre de Pages | 121 f. |
| Illustration | fig.,fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2014 |
| Sujet(s) | dendrites/ Alzn/ fusion hf/ solidification/ séparation de phase/ |

### Résumé :

Les alliages binaires aluminium-zinc ont été synthétisés par fusion haute fréquence (HF) sous induction électromagnétique après un compactage à froid à partir de poudres "nano particules Une séparation de phase avec présence de deux zones ont été observées par diffraction des rayons X (DRX) ainsi que par microscopie électronique à balayage (MEB) et analysées par Spectrométrie X en dispersion d'énergie (EDX) dans l'alliage Al-10%pdsZn brut de fusion. La solution solide de zinc dans l'aluminium en sursaturation se décompose en donnant deux phases de compositions différentes : l'une riche en zinc (phase  ') et l'autre moins riche en zinc (phase ). L'interface de séparation des deux zones est constituée d'une  zone dénudée de précipitation. L'alliage Al-30%Zn présente une transition colonnaire-équiaxe provenant du brassage hydrodynamique du liquide en contact avec les dendrites colonnaires