# Etude du comportement mécaniqued'un acier micro allié par un modèle de régression neuronale généraliséeet par des lois de régression rhéologiques

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Allaoui; Abdelhalim/ Guedri, A./ |
| Nombre de Pages | 101 f. |
| Illustration | tab.,fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr .- Résemé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2020 |
| Sujet(s) | contrainte d'écoulement/ acier micro allié/ modèle amélioré de type Arrhenius/ |

### Résumé :

Après avoir déterminé les courbes de variation de la contrainte en fonction de la déformation pour différentes vitesses de déformation et différentes températures le premier objectif est l'étude du comportement de l'acier microallié cmn (nb-ti-v) et la détermination des différents paramètres rhéologiquespar un modèle amélioré de type arrhenius avec une série de coefficients variables en fonction de la déformation, qui permettraient de déterminer la loi de comportement de l'alliage 

étudié.  le deuxième objectif de cette étude est de prédire la contrainte d'écoulement de l'acier microallié cmn (nb-ti-v) en utilisant une approche de réseau neuronal. un modèle basé sur des réseaux de neurones artificiels (rna) a été développé afin de prédire la réponse à la déformation de l'acier microallié soumis à une compression à chaud. les données expérimentales regroupes des courbes contrainte-déformation  dans une plage de température (700 à 1050 °c) pour des valeurs de vitesse de déformation de 0,0029 s-1, 0,0146 s-1 et 0,000734 s-1. la variable de sortie du modèle de rna est la contrainte d'écoulement par compression et les variables d'entrée sont la température, la vitesse de déformation et la déformation. l'algorithme de levenberg-marquardt a été utilisé pour entraîner le modèle sous matlab.il a été démontré que le modèle ran offre de meilleures performances pour prédire la contrainte d'écoulement. les résultats peuvent également être utilisés dans la simulation mathématique de processus de déformation à chaud.183952-54/22