# Optimisation des conditions de passivation des toles galvanisees elaborees à sider

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Assala; Omar/ Université Badji Mokhtar/ Taallah, Mh/ |
| Nombre de Pages | 71 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr.- Résumé en français |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 1996 |
| Sujet(s) | corrosion/ chrome/ caractérisation/ passivation/ |

### Résumé :

L'apparition précoce de la rouille blanche sur les tôles d'acier galvanisées et 

passivées " sider " est imputable à la mauvaise qualité du film passif. 

cette étude présente d'une part, une introduction bibliographique relative à la galvanisation, à la corrosion électrochimique, et au mécanisme de chromatation ou passivation, et d'autre part, les essais au laboratoire en vue de sélectionner les paramètres pour l'obte:ition d'un produit performant. 

l'emploi de techniques électrochimiques comme le brouillard salin ou le potentiostat - galvanostat, souligne l'importance de la pratique de l'essorage et du choix adéquat de la température de séchage. 

l'utilisation de l'e.s.c.a pour la caractérisation des films passifs, nous à 

ermis de déterminer les valences du chrome, en l'occurence les cr * et les cr. et p ; 

de voir de quelle manière ils influent sur la qualité de la couche de chromatation. 

cette étude montre l'intérêt de l'utilisaion de l'esca comme technique de 

caractérisation des films minces.