# Etude des conduites enterrees modélisation conception et interaction

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Hacene Chaouch; Abdelmadjid / Université Badji Mokhtar/ Guenfoud, M/ |
| Nombre de Pages | 85 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr .- Résemé en français |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 1995 |
| Sujet(s) | modélisation/ Interaction/ conception/ conduites enterrees / |

### Résumé :

Ce mémoire traite de l'étude des conduites métalliques enterrées dans un remblai dont le comportement est supposé élastique. cette étude est réalisée à l'aide d'un programme basé sur la méthode des éléments finis, appelé c.a.s.e.f.

les points principaux qui ont fait l'objet de cette thèse sont les suivants: * evaluation de la théorie empirique de marston-spangler [2, 20, 21, 24]. * evaluation des contraintes calculées par la méthode analytique proposée par kaare hoeg [15], qui est fondé sur la théorie de l'élasticité, et quiintroduit en plus deux coefficients qui traduisent la flexibilité et la compressibilité du système sol-structure (le remblai et le sol de fondation sont supposés homogènes).

 * etude de l'effet des variations des différents paramètres, tels que le rapport z (diamètre sur hauteur de couverture), le rapport ? (diamètre sur epaisseur de conduite) et les propriétés du remblai illustrées par le rapport (module d'élasticité du remblai

sur le module d'élasticité du sol de fondation).

* etude détaillée de la distribution des pressions sur la surface de la conduite en phase unique.

* standardisation de ces variations, pour les éventuelles recommandations relatives au dimensionnement des conduites enterrées.

* etude de l'effet de la construction séquentielle, c'est à dire par étape.

* comparaison qualitative et quantitative des résultats obtenus par les deux méthodes de construction.