# Rôle des defauts dans la deformation plastique du poly (fluorure de vinylidene) (pvdf)

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Loukil; Fatiha/ Gasmi, Ali/ Université Badji Mokhtar/ |
| Nombre de Pages | 93 f. |
| Illustration | tab., fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2010 |
| Sujet(s) | pilotage vidéométrique/ déformation des polymères/ polymères semi-cristallins/ |

### Résumé :

Les films du PVDF soumis à des essais de traction en déformation plane dans la gamme de

température (65° à 115°) à différentes vitesses d’allongement en utilisant l’essai de traction à

pilotage vidéométrique qui est capable de donner la contrainte vraie et la déformation vraie

montrent que l’étirement à basse température et à la vitesse la plus lente provoque la transition

de la phase ?? vers la phase ? et le taux de cristallinité augmente considérablement quand la

température augmente.

Bien que le mécanisme responsable de la déformation des polymères au niveau moléculaire

soit mal défini jusqu'à présent, plusieurs théories ont été proposées pour la description du

processus d’écoulement des polymères semi-cristallins. Une de ces approches suppose que

l’écoulement et la déformation se produisent par le mécanisme de fusion partielle et de

recristallisation. Cependant L’autre approche suppose qu’un mécanisme similaire peut être

efficace au sein de la région cristalline dans les polymères comme il a été montré dans les

métaux. Ceci nécessite l’activation thermique des dislocations et la contrainte de cisaillement

nécessaire pour créer ces dislocations. La contrainte d’écoulement (limite d’élasticité) est

gouvernée par la nucléation des dislocations au sein de la région cristalline. A une

température donnée la contrainte exigée est directement liée à l’épaisseur du cristal.