# Optimisation des paramètres élastiques d’un système multicouches supraconducteur par des techniques acoustiques

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Sayoud; Nawal/ Université Badji Mokhtar/ Boumaiza, Y./ |
| Nombre de Pages | 71 f. |
| Illustration | tab., fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2010 |
| Sujet(s) | ondes acoustiques/ signature acoustique/ coefficient de réflexion/ |

### Résumé :

Le présent travail traite de l’étude par simulation des propriétés élastiques de certains matériaux

massifs (nus), en l’occurrence l’YBACuO et le PrBACuO, et de matériaux revêtus

(couche/substrat) : YBACuO / PrBACuO et PrBACuO / YBACuO.

L’étude se base sur la simulation du signal acoustique reçu par le microscope acoustique à

réflexion lors de l’exploration d’un matériau nu ou revêtu .L’exploration du signal simulé nous a

permis de connaître la variation du coefficient de réflexion en fonction de l’angle d’incidence de

l’onde acoustique excitatrice .De plus et pour les matériaux revêtus, nous avons déterminé aussi

les variations de ce coefficient en fonction de l’épaisseur de la couche de revêtement et de la

fréquence du signal .De l’analyse du coefficient de réflexion , nous avons déterminé les variations

des constantes élastiques des matériaux considérés (nus et revêtus ), en l’occurrence le module de

Young , le module de cisaillement et le coefficient de poisson