# Etude des propriétés physiques des couches minces de structure chalcopyrite

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Aissaoui; Ouahida/ Bechiri, Lakhdar/ Université Badji Mokhtar/ |
| Nombre de Pages | 99 f. |
| Illustration | tab., fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat. |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2011 |
| Sujet(s) | chalcopyrite/ semi conducteurs/ photovoltaïque/ |

### Résumé :

Le présent travail de ma thèse de doctorat porte sur la synthèse et la

caractérisation des matériaux chalcopyrites à base de cuivre, utilisés comme absorbeurs

dans les cellules photovoltaïques. Nous avons utilisé diverses techniques pour analyser

leurs caractéristiques structurales, physico-chimiques et optoélectriques.

La première partie de ce travail a été consacrée à la maîtrise de l’élaboration des

composés ternaires sous forme de couches minces et leurs caractérisations. Des couches

minces de CuInSe2 ont été préparées par évaporation séquentielle des trois éléments Cu,

In et Se, sur des substrats en verre, selon la configuration Cu/In/Se. Elles montrent à

l’état de dépôt une structure quasi amorphe. Pour aboutir à une cristallinité suffisante et

de bonne qualité, la couche doit subir un traitement de recuit à 450°C et un décapage au

KCN. L’étude par diffraction des rayons X après recuit a permis l'identification de la

phase chalcopyrite accompagnée d’une phase cubique Cu2-xSe. Les propriétés optiques

et électriques sont influencées par les traitements thermique et chimique. La mesure des

propriétés optiques fondamentales effectuée sur ces films après le recuit et le décapage

présente un coefficient d'absorption a de l'ordre de 104

 cm

-1 et un gap optique direct

égal à 0.98 eV valeur très adapté au spectre solaire. La variation de la conductivité en

fonction de la température montre qu’elle est gouvernée par deux mécanismes de

conduction.

La seconde partie a été consacrée à l’étude des couches du système CuIn1-

xGaxTe2 (x= 0, 0,5 et 1), préparées par évaporation flash. Les diagrammes de diffraction

de rayons X montrent la dominance de la phase chalcopyrite avec des paramètres

cristallins variant linéairement avec la teneur en gallium. Les mesures de la transmission

ont montré que les échantillons analysés sont des semi-conducteurs à gap direct. Les

mesures de l'absorption ont permis d'évaluer les énergies de gap. Leurs valeurs varient

de 1,06 eV pour le CuInTe2 (x=0) à 1,21 eV pour le CuGaTe2 (x=1). D’autres paramètres

optiques des ternaires (CuInTe2 et CuGaTe2) ont été déterminés en utilisant la méthode

de Swanepoel. En conclusion, cette étude a permis de mettre en évidence l'influence des

paramètres: recuit, décapage au KCN et de la composition sur la recristallisation et sur

les propriétés optiques et électriques des couches mince