# Analyse expérimentale de fatigue des engrenages a denture droite

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Maifi; Tarek/ Khelif, Rabia/ Université Badji Mokhtar/ |
| Nombre de Pages | 170 f. |
| Illustration | iil. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en francais, anglais et arabe |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2012 |
| Sujet(s) | fatigue/ mécanique de la rupture/ Modélisation par mef/ Engrenage Banc d’essai à cycle fermé/ |

### Résumé :

Les engrenages occupent dans les moyens de fabrication et dans les instruments fabriqués

une place croissante Notre étude porte sur la fatigue des engrenages à denture droite Une

analyse de leur défaillance montre que la fatigue en flexion est la plus fréquente avec une

proportion de 32%. Dans un premier temps, une recherche bibliographique a été développée

dans le but de montrer les travaux effectués dans ce domaine ensuite les concepts de la m l r sont discutés afin d’appréhender leur importance pour les engrenages Une revue sur la mécanique de la rupture est ainsi développée avec un choix du domaine pour le cas étudié Une attention particulière est donnée à la fatigue et à sa relation avec les engrenages en présence de fissures Une explication de la théorie des engrenages est ainsi justifiée Ceci

nous a conduits vers l’étude du dimensionnement géométrique choix préalables des dimensions des éléments des engrenages à denture droite héliocoïdale Une étude des forces de contact et la continuité de l’engrènement est effectuée. Avec une vérification de la résistance Le volet relatif à la métrologie des engrenages a pris une part importante dans notre travail essentiellement les tolérances et les ajustements des engrenages Une conception

d’un banc pour réaliser les essais de fatigue est développée élément par élément Ceci ouvrira

la voie à des axes de recherche très importants En utilisant la méthode des éléments finis une

vérification de la résistance à la racine des dents et au flanc de dent en état des contraintes

planes cp et des déformations planes dp est proposée Les résultats montrent que la

contrainte maximale est de l’ordre de 500 N/mm2 en état de DP En revanche elle est de

l’ordre de 780N/mm2 en CP La durée de vie des engrenages contenant une fissure à la racine

de dent est de l’ordre de 103 en cp et est de 105 en dp