# Application de la transformee par ondelettes a l'etude et l'analyse vibratoire des systemes mecaniques

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Djebala; Abderrazek/ Ouelaa, Nouredine/ Université Badji Mokhtar/ |
| Nombre de Pages | 134 f. |
| Illustration | iil. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr.-Résumé en francais, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctoart |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2008 |
| Sujet(s) | Indicateurs scalaires/ détection précoce/ analyse multirésolution en ondelettes/ |

### Résumé :

Le travail présenté dans cette thèse entre dans le cadre de l’optimisation de

méthodes pour la détection des défauts induisant des chocs notamment ceux engendrés par les roulements

en effet une étude théorique poussée a été réalisée sur un modèle

mathématique simulant des chocs l’objectif étant l’optimisation de la sensibilité de

plusieurs indicateurs scalaires afin d’une part permettre la détection la plus

précoce possible et d’autre part d’en déduire l’indicateur le plus adapté à la détection des défauts de chocs

remarquant le grand effet néfaste du bruit aléatoire et des fréquences parasites

sur le kurtosis et le facteur de crête une nouvelle approche a été développée celleci porte sur l’optimisation de l’analyse multirésolution en ondelettes afin de l’adapter au traitement de signaux de chocs.a ce propos plusieurs paramètres ont

été choisis et optimisés ce qui a permis une nette amélioration de la sensibilité des

indicateurs scalaires et un grand apport en gain de détection même dans les conditions les plus extrêmes

la validation expérimentale a été réalisée sur un grand nombre de roulements à

billes à contact radial et à rouleaux cylindriques le but est de prouver d’une part

l’influence des paramètres étudiés auparavant dans la simulation et d’autre part

l’apport de l’analyse multirésolution en ondelettes dans l’amélioration de la

sensibilité des indicateurs scalaires et par suite dans la détection des différents

défauts simulés sur les roulements. une analyse de variance et une application industrielle ont également été réalisées