# Caractérisation physic-chimique du kaolin et rétention de substances organiques et inorganiques

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Hezil; Nawel/ Guerfi, K/ Université Badji Mokhtar/ |
| Nombre de Pages | 172 f. |
| Illustration | tab.,fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, arabe et anglais |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2009 |
| Sujet(s) | adsorption/ caractérisation/ hétérogénéité/ |

### Résumé :

Le but de ce travail est la caractérisation structurale et texturale d'un kaolin de l'est algérien et son utilisation pour  adsorption des molécules sondes (tensioactifs) en phase aqueuse et/ou huileuse. L'étude de l'adsorption de tensioactifs ioniques (BDDAB, SDS)  en phase aqueuse, nous a permis de comprendre d'une part  le mécanisme d'adsorption de ces molécules et d'autre part faire une étude estimative sur la répartition hydrophile / hydrophobe de la surface du kaolin.

Les résultats d'adsorption dans la phase huile (heptane, cyclohexane) de tensioactif non-ionique (TX-100) sur le kaolin ont montré que l'adsorption dépend de la polarité et la solubilisation du solvant. La présence d'eau  dans ce système a diminué la quantité adsorbée. Les mêmes résultats ont été constatés pour l'influence de la température. Le traitement du kaolin naturel par intercalation par tensioactif cationique (CTAB), a augmenté sa surface spécifique de 18%. Par conséquent son pouvoir sorptinnel a augmenté, ce qui a été constaté lors d'une étude comparative de l'adsorption du Cr (VI) sur le kaolin naturel et /ou modifié