# Elimination et concentration des metaux par des procedes couplant l electrodialyse a l echange d ions

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Gabli; Messaouda/ Université Badji Mokhtar/ Delimi, Rachid/ |
| Nombre de Pages | 98 f. |
| Illustration | ill |
| Format | 29 cm |
| Notes Générales | Bibliogr.-Résumé en français, arabe et anglais |
| Diplôme | Chimie |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2006 |
| Sujet(s) | électropermutation/ electrosionisation/ resine membrane/ echangeuse d ions/ |

### Résumé :

Le présent travail est dédié à l’étude d’un procédé hybride couplant l’électrodialyse à membrane

bipolaire et l’échange d’ions. Cette étude est appliquée au traitement de solutions diluées

d’acide acétique. L’objectif est double : acquérir une compréhension théorique des processus

de transfert et des mécanismes qui impactent la consommation énergétique de ce système

hybride et, de façon plus appliquée, proposer une configuration de cellule qui permette

d’éliminer l’acide de la solution traitée en la transférant vers un compartiment de concentration.

Cette configuration doit permettre d’obtenir le taux de purification le plus élevé possible tout

en minimisant la consommation d’énergie. Des critères visant à optimiser le choix des résines

échangeuses d’ions (fortes ou faibles) dans les compartiments de dilution sont proposés.

L’intérêt de l’utilisation d’une résine cationique forte sous forme H+ dans le compartiment de

concentration est par ailleurs mise en évidence, conduisant à une diminution de la résistance du

compartiment et de ce fait de la consommation d’énergie. Une étude réalisée sur des systèmes

« couplés » et « découplés » a permis d’identifier les contributions résistives des différents

éléments de l’empilement. Cette approche a conduit à la détermination des paramètres d’un

modèle qui permet de prévoir la résistance électrique d’un lit de résine dans une solution

donnée. Les consommations spécifiques d’énergie (kWh/kg d’acide transféré) ont été évaluées

en fonction du taux de purification souhaité. L’ensemble de l’étude a permis d’établir des

recommandations pour la conception de la cellule et pour le choix des paramètres opératoires.