# Etude de l'adsorption des metaux hg2+, cu2+, zn2+, fe3+, cr6+ sur charbon actif en grain modelisation

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Universté Badji Mokhtar/ Bouchelta; Chafia/ Tifouti, L./ |
| Notes Générales | Bibliogr . Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2003 |
| Sujet(s) | charbon actif/ iadsorption des métaux/ |

### Résumé :

Dans ce travail, nous avons étudié l’adsorption des métaux : Hg2+, Cr6+, Cu2+, Zn2+ et Fe3+ sur du charbon actif en grain (CAG) en mode statique et en mode  dynamique. En mode statique, les résultats de l’adsorption donnent des isothermes d’adsorption de types I. Les capacités d’adsorption augmentent avec l’augmentation de

la température pour le Hg2+, Cr6+et Zn2+mais diminuent pour le Fe3+et le Cu2+. Ces

résultats ont été exploités à l’aide des modèles de Langmuir, Freundlich et Temkin.

L’effet des paramètres température, pH, force ionique et vitesse d’agitation sur

l’adsorption des métaux précédents sur CAG a été étudié. Il en ressort que l’agitation

n’influence pas beaucoup l’adsorption, en revanche le pH peut introduire un

phénomène de précipitation des métaux qui concurrencerait le phénomène

d’adsorption. La force ionique a un effet négatif sur l’adsorption des métaux étudiés

sur charbon actif en grain à l’exception du Zn 2